市场与竞争调研

# 智能自适应触发传感

面向基础设施、工业设备、医疗穿戴与环境物联网的市场、需求、竞品机理与商业化路径

口径说明：SATM已在无线结构健康监测场景完成实验验证，其技术适用范围为动态环境中的低功耗事件感知。跨行业市场依据技术适配条件筛选并分别测算；公开市场值、行业适配比例、收入归因比例及可获得市场采用独立口径，不直接加总行业母市场。

# 执行摘要

SATM适用于电池或算力受限、需要捕获稀少突发事件且背景条件动态变化的无线设备。按基础设施、工业状态监测、跌倒与异常事件穿戴设备、无线环境监测四个可量化行业测算，全球年度软件、固件及许可增量市场约800万至6,600万美元，基准约2,800万美元。

跨行业需求呈现一致特征：固定阈值过低将增加误报、能耗及无效数据传输；阈值过高则提高高后果事件漏检风险。环境、个体、设备工况及季节变化还会增加人工调参需求。核心采购价值包括事件捕获可靠性、无效响应减少及设备续航提升。

基础设施、工业、穿戴及环境传感产品已广泛采用阈值、持续时间、传感器融合和低功耗唤醒机制；公开资料中尚少见依据现场反馈在线优化参数的产品。SATM的差异化能力为闭环调整触发条件，并联合约束漏报、误报、能耗与计算开销。

建议产品形态为通用SATM固件或软件开发包，并选择单一重点场景完成首轮商业化。SHM具备论文、LiftNode及领域知识基础，适合作为首个验证市场；工业无线振动监测的事件频率和投资回报可量化程度较高，建议与SHM并行完成客户验证后确定首发方向。医疗、汽车及消费穿戴以OEM授权路径为主。

| 一句话定位 | 面向动态环境中的低功耗设备，SATM依据现场反馈优化高精度传感、处理或通信的唤醒条件，并联合控制漏报、误报和能耗。SHM为首个验证场景。 |
| --- | --- |

| 步骤 | 核心问题 | 本报告输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 技术边界 | 哪些设备与事件场景适合SATM？ | 七项适配条件，排除普通周期采样 |
| 2 市场规模 | 四个优先行业的可收费空间有多大？ | 统一口径的分行业测算与跨行业TAM |
| 3 商业落地 | 谁承担损失、谁采购、为什么付费？ | SHM的SAM/SOM及跨行业付费证据 |
| 4 竞争差距 | 现有产品如何触发，自适应做到哪一级？ | L0至L3机制比较与可替代性判断 |
| 5 首发决策 | SHM与工业状态监测谁更适合先做？ | 付费试点并行验证，收敛为一个首发产品 |

# 1. 市场规模：从无线传感网络到跨行业SATM

| 层级 | 市场边界 | 规模/结果 | 本层用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 母市场 | 全球无线传感器网络：节点、网关、软件与服务 | 2025年189.3亿美元 | 说明跨行业空间，不直接计为TAM |
| L2 优先行业 | 基础设施、工业状态监测、医疗异常事件、无线环境监测 | 四个可量化行业；相邻行业暂不补数 | 锁定可比较、可追溯的市场边界 |
| L3 SATM适配支出 | 仅计低功耗守候、稀少事件升级且误报/漏报有成本的设备 | 各行业分别采用事件支出或适配比例 | 从母市场剥离不适配收入 |
| L4 软件授权TAM | 四行业年度增量固件、软件或许可价值 | 830万/2,790万/6,620万美元 | GAP申请的全球技术机会 |
| L5 首个SAM | SHM生态内近期可能采购且技术适配的节点 | 84万至600万新元/年；基准270万 | 当前证据最充分的可服务市场 |
| L6 三年SOM | 取得1家OEM或集成商入口后实际付费部署 | 16万至200万新元/年；基准60万 | 项目期内可检验的商业目标 |

## 1.1 跨行业市场边界与价值收敛

市场口径：全球无线传感器网络及四个行业母市场采用公开报告数据；行业适配比例、15%重叠扣减及1.3%至4.0%收入归因比例属于模型假设；SHM的SAM与SOM采用节点法测算。跨行业TAM与首发产品SAM分别用于技术平台规模和近期商业机会评估。

## 1.2 分行业SATM测算矩阵

指标口径：论文中约30%的F-beta提升属于技术性能指标；1.3%至4.0%属于收入归因比例，用于估算完整事件型无线监测支出中可由SATM单独获取的收入。两项指标分别用于技术验证和市场测算。

| 行业 | 2025母市场/事件支出 | SATM适配比例 | 收入归因比例 | SATM TAM（保守/基准/积极） | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 2.51/4.31/6.10亿美元 | 事件型支出已直接估算 | 1.3%/2.5%/4.0% | 330/1,080/2,440万美元 | B |
| 工业状态监测 | 9.03亿美元 | 20%/30%/40% | 1.3%/2.5%/4.0% | 230/680/1,440万美元 | B |
| 医疗跌倒检测 | 4.68/5.76/6.85亿美元 | 40%/55%/70% | 1.3%/2.5%/4.0% | 240/790/1,920万美元 | C |
| 无线环境监测 | 26.0/29.5/33.05亿美元 | 5%/10%/15% | 1.3%/2.5%/4.0% | 170/740/1,980万美元 | C |
| 扣重前合计 | 上述四行业 | 医疗已扣除不适配产品 | 同上 | 970/3,280/7,780万美元 | 模型结果 |
| 跨行业TAM | 合计后扣除15%口径重叠 | 不对未量化行业补数 | 同上 | 830/2,790/6,620万美元 | 模型结果 |

## 1.3 参数依据与收入归因

| 推导步骤 | 依据 | 计算原则 | 采用参数/结果 | 证据性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术性能不等于收入 | SATM论文在LiftNode上报告F-beta约提高30%，这是SHM实验条件下的检测性能。 | 不能把30%直接乘市场规模；跨行业还需重新训练、标定和验证。 | 性能证据保留，收入另算 | 论文事实 |
| 收入归因方式 | SATM通常作为节点固件、边缘模块或软件开发包嵌入OEM产品。WIPO说明许可费常按被许可产品销售额比例计算。 | 以事件型适配产品收入为基数，而非整个行业收入。 | 产品收入 × 许可/增量价值比例 | 许可方法 |
| 外部许可校准 | 许可协议样本中，软件技术用于硬件设备的裸专利许可中位数约1.3%，用于软件产品约4.0%。 | SATM位于硬件固件与软件模块之间，采用1.3%至4.0%，基准2.5%。 | 1.3%至4.0% | 历史跨行业样本，仅作校准 |
| 行业适配比例 | 基础设施、工业、环境市场中并非每个节点都需要稀少事件触发；医疗跌倒检测本身就是事件产品。 | 分别采用：基础设施事件支出直接估算；工业20%至40%；环境5%至15%；跌倒检测40%至70%。 | 分行业设置，不使用统一比例 | 模型假设；需访谈验证 |
| 跨行业汇总 | 四个行业可能在工业环境、建筑与基础设施定义上重叠。 | 各行业SATM价值求和后统一扣除15%；未计入行业不补数。 | 约800万至6,600万美元 | 模型结果 |

证据等级：A＝公开采购或部署数量可直接验证；B＝公开市场规模与产品机制可验证，但适配比例需访谈；C＝母市场可验证，适配比例、监管或采购路径仍需重点验证。

## 1.4 SHM切入市场的节点法交叉验证

| 收敛步骤 | 公开事实或假设 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开安装基础 | Worldsensing超过20万个连接端点；Senceive超过5万只坡体无线传感器。 | 两个公开生态合计，并为项目或节点重叠留出余量。 | 约23万至25万个端点；不是全部可升级。 |
| 技术适配节点 | Senceive坡体节点视为事件相关；Worldsensing仅取10%至25%作为事件敏感比例。 | 5万 + 20万 × 10%至25%。 | 约7万至10万个节点。 |
| 近期采购窗口 | 假设其中15%至30%正在经历误报、漏报、换电、改造或新项目采购。 | 7万至10万 × 15%至30%。 | 约1.05万至3万个节点。 |
| 增量年费 | 每节点每年80至200新元；这是待报价验证的假设。 | 仅计算自适应触发的软件/固件增量，不含新硬件。 | 基准取每节点每年120新元。 |
| 年度SAM | 近期采购节点 × 增量年费。 | 1.05万至3万 × 80至200新元。 | 84万至600万新元；基准270万新元。 |
| 渠道约束 | 原厂通常控制固件和远程配置。 | 无OEM/集成商授权时，可见安装量不等于可销售节点。 | 首个里程碑是1家渠道伙伴。 |

## 1.5 跨行业市场口径（暂定）

| 口径 | 建议数字 | 定义 | 申请表述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件授权TAM | 800万至6,600万美元；基准2,800万美元 | 四个可量化行业中SATM固件、软件开发包或许可的年度价值，已扣15%重叠。 | 用于回答技术平台全球市场；明确不含尚未量化的汽车、安防、农业和消费电子。 |
| SAM：首个SHM年度可服务市场 | 84万至600万新元；基准270万新元 | 两个公开部署生态中近期有采购窗口的适配节点；尚未加入工业SAM。 | 用于回答当前项目首先能卖给谁；提交前与工业访谈结果比较。 |
| SOM：三年SHM可获得年收入 | 16万至200万新元；基准60万新元 | 三年内2,000至10,000个付费节点；依赖1家OEM/集成商。 | 属于SHM首发路径；若工业被选为首发方向，需重新测算SOM。 |

口径状态：各行业的事件型适配比例、收入归因、产品监管及渠道条件均需分别验证；SHM采购率、价格及SOM渠道转化率需通过数据回放和带价试点更新。申请材料中的相关数字应由同一假设表统一维护。

## 1.6 首个SHM切入市场的代表客户与付款人

| 对象 | 公开部署证据 | 适配依据 | 优先销售路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| Network Rail | Senceive称其为InfraGuard最大用户；到2026年监测超过60公里高风险铁路边坡 | 已有突发运动触发、相机核验和分级响应，痛点是阈值及误报信任 | 通过Senceive或铁路监测承包商合作；适合作为标杆验证客户 |
| West Virginia DOT | East Huntington Bridge部署57只电池无线传感器，并包含船舶碰撞检测 | 桥梁撞击是明确瞬态事件，已有无线节点和主动响应需求 | 与Move Solutions、工程顾问和高校项目团队联合试点 |
| PennDOT、MDOT SHA、NASA Kennedy Space Center | Resensys公开项目库列出多座桥梁的无线应变、倾角和关键构件监测 | 已有事件阈值、超载或关键构件监测，是固件升级的近邻场景 | 先与Resensys或其集成伙伴合作，再进入资产所有者采购 |
| Agincourt Resources | Martabe金矿部署36个Worldsensing节点，监测边坡和尾矿坝 | 区域难进入，要求低功耗、少人工干预和风险预警 | 通过Solusi Monitoring Indonesia或Worldsensing开展矿山试点 |
| Mineração Rio do Norte | 巴西铝土矿在约10公里×5公里雨林区域部署远程尾矿设施预警 | 大范围、遮挡和高后果事件使误报、漏报与能耗权衡更突出 | 通过当地监测集成商和Worldsensing渠道进入 |
| 直接渠道买家 | Senceive、Worldsensing、Move Solutions、Resensys已有事件型无线产品和客户基础 | 它们能修改固件、批量部署和承担售后，是比单一业主更直接的许可买家 | 优先争取1家OEM联合验证或软件开发包授权 |

商业路径：首批销售对象以无线传感器OEM和大型监测集成商为主，通过固件或软件接口进入Network Rail、交通部门及矿山业主的高风险站点。业主提供价值验证，渠道伙伴决定规模化部署与收费能力。

本节结论：跨行业SATM TAM约830万至6,620万美元，基准2,790万美元；当前可验证SAM来自SHM，工业SAM须通过OEM和工厂访谈建立。

# 2. 跨行业用户痛点、付费理由和预算归属

| 现场问题 | 现行处理方式 | 造成的成本 | 应验证的价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偶发事件可能发生在休眠期 | 提高采样率或把阈值设得很低 | 电池消耗快、通信量大 | 在不降低事件捕获率的前提下降低能耗（论文：漏触发/误触发与能耗权衡） |
| 背景振动随交通、施工、天气变化 | 工程师靠经验反复改阈值 | 误报多；现场或远程调参费时 | 环境变化后自动找到合适参数（论文依据；厂商承认低阈值会削弱告警信任） |
| 单个节点先发现事件 | 各节点独立采样，或用固定规则联动 | 事件前后数据不完整、节点不同步 | 触发后联动节点并保留事件证据（Senceive网络/相机联动；Resensys超载车辆取证） |
| 事件发生后还要人工判断真假 | 查看波形、照片和多个节点数据 | 响应慢，误报会削弱信任 | 提供置信度和可追溯原因（Senceive用照片核验真假告警） |

## 2.1 跨行业需求全景与进入优先级

市场进入依据由技术适配性和可量化付费痛点共同构成。优先级A表示适合本轮客户发现；优先级B表示适合OEM合作验证；优先级C表示市场需求存在，但资格、监管或竞争成本暂不支持首轮进入。

| 行业 | SATM工作流 | 固定策略痛点 | 市场与买方证据 | 技术匹配 | 进入优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业旋转设备 | 振动/声学异常先由低功耗传感器识别，再唤醒高分辨率波形和诊断。 | 转速、载荷和工艺变化使固定阈值误报；连续高频采集又耗电和带宽。 | 无线状态监测约9.03亿美元；买方为设备OEM、可靠性与维护团队。 | 高：与SATM架构直接匹配，事件多、可快速获得标签。 | A：与SHM并行验证，可能形成优先商业化方向。 |
| 基础设施与矿山 | 撞击、超载、滑坡、地震、爆破后唤醒多节点、相机和通信。 | 高后果事件少、背景随交通天气变化；误报会派工、限速或停工。 | 当前已完成详细测算；买方为业主、监测OEM和工程集成商。 | 最高：已有论文、LiftNode和行业知识。 | A：最成熟验证场景，但采购周期较长。 |
| 医疗与安全穿戴 | 跌倒、碰撞、癫痫或心律异常触发更高频采集、确认和求助。 | 个体差异和活动变化造成误报警；漏报又直接关系人身安全和责任。 | 跌倒检测约4.68亿至6.85亿美元；买方为穿戴设备和医疗器械OEM。 | 中：技术高度匹配，但SHM实验不能替代临床验证。 | B/C：优先授权合作，不做首轮独立医疗产品。 |
| 环境与自然灾害 | 烟气、水质、泄漏、洪水、声学或野生动物事件触发高频记录、相机和上报。 | 季节、天气和场地基线变化；偏远部署要求低功耗，固定阈值易漂移。 | 无线环境监测约26.0亿至33.05亿美元，但只有5%至15%假设为事件型。 | 中高：远程低功耗匹配，事件定义因行业而异。 | B：找环境传感OEM，不直接覆盖全部市场。 |
| 智能建筑与安防 | 入侵、玻璃破碎、漏水、烟气、异常占用触发相机、告警或设备控制。 | 人员活动与背景噪声变化导致误报；大量电池节点关注续航。 | Monnit、Milesight等已有阈值告警和10年以上电池产品，市场拥挤。 | 中高：技术匹配，但价格敏感且平台封闭。 | B/C：仅通过OEM开发包切入，暂不计TAM。 |
| 汽车、航空与移动设备 | 碰撞、道路冲击、异常振动或运动模式触发高频记录和紧急动作。 | 工况、用户和路面差异大；安全误报/漏报代价高。 | Apple Watch已用低功耗运动处理与碰撞/跌倒算法验证需求。 | 中：传感融合相近，功能安全与OEM认证周期长。 | C：长期许可市场，暂不计TAM。 |
| 农业、动物与生态声学 | 设备故障、动物异常行为、虫害/鸟兽声学或灌溉泄漏触发记录与上报。 | 昼夜、季节和物种差异使固定阈值迁移性差；现场换电困难。 | 公开事件型细分市场和付费价格不足。 | 中：技术可行，商业需求分散。 | C：先做合作研究，不计TAM。 |

## 2.2 首发候选场景对比

| 比较维度 | SHM | 工业状态监测 | 决策意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术证据 | 已有LiftNode与SATM论文验证 | 需完成跨域数据重放与节点验证 | SHM技术成熟度领先 |
| 事件频率 | 冲击、失稳等事件少，验证周期较长 | 异常、启停与工况变化较频繁 | 工业更利于快速迭代 |
| 数据可得性 | 真实危险事件与标签较难获得 | 设备历史波形、报警和工单较易配对 | 工业更利于量化误报成本 |
| 付费价值 | 降低漏报风险、巡检与通信成本 | 减少非计划停机、人工复核与电池维护 | 两者均有明确预算锚点 |
| 销售周期 | 业主、工程顾问与集成商链条较长 | 可经设备监测OEM或工厂维护部门进入 | 工业可能更快形成试点 |
| 验证门槛 | 工程安全责任与长期可靠性 | 工业可靠性、系统兼容与现场网络安全 | 均需先限定为辅助决策 |
| 首发判断 | 优先级A：技术证明最强 | 优先级A：商业验证优先 | 两条试点线并行，按付费证据收敛为一个产品 |

## 2.3 基础设施事件触发需求

证据分四级：已付费部署和法规要求最强；可量化运营损失次之；厂商案例能证明价值方向；技术论文只能证明机理需要。以下数字不直接等于本产品收入。

| 场景 | 报警后处置 | 可量化需求证据 | 固定阈值局限 | 付款人与优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁路桥梁撞击 | 撞击后立即确认结构状态，决定是否限速、停运或派工程师；需要波形、时间和影像取证。 | Network Rail：2024/25年1,666次撞击，约每5小时一次；造成约12百万英镑延误与取消成本。英国创新竞赛把年度铁路成本写为超过20百万英镑。 | 车辆、速度、桥型与环境噪声变化大。阈值低会把普通交通当撞击，阈值高会漏掉真正事件；目标是把检查时间由小时压到秒级。 | 买方：铁路业主、桥梁运维承包商、监测OEM。优先级：最高。已有明确损失、应急动作和创新采购预算。 |
| 铁路边坡与落石 | 突发位移后唤醒邻近节点和相机，按工程师复核、现场检查、限速或停车分级响应。 | Senceive称全球已有超过50,000只坡体无线传感器；Network Rail到2026年将用InfraGuard覆盖超过60公里高风险边坡，典型告警延迟1至5分钟。 | 降雨、季节、施工和基线缓慢漂移会改变正常范围。官方资料明确说低阈值造成误报并削弱信任，说明长期人工设参是现存痛点。 | 买方：铁路资产管理、地质监测承包商、无线节点OEM。优先级：最高。安装基础大，动作链清楚。 |
| 公路桥梁超载、船撞与关键构件 | 应变或冲击越界后同步多节点、触发相机、识别车辆/船舶，并决定检查与交通管制。 | 美国有624,193座桥梁，但只有少部分适合事件触发。West Virginia DOT一座桥已部署57只无线传感器并做船撞检测；MDSHA单点超高预警系统公开成本为146,000美元。 | 不同车辆、温度和交通背景使固定应变阈值难以兼顾误报与漏报。Resensys已证明阈值触发相机是付费功能，自适应价值仍需A/B验证。 | 买方：交通部门、桥梁业主、工程顾问、监测OEM。优先级：高。事件明确，但销售周期较长。 |
| 尾矿库、露天矿边坡 | 异常运动后提高采样、通知责任人并按触发行动响应计划采取检查、疏散或停产措施。 | 全球尾矿门户记录1,805座设施、692个矿区、222家矿企。GISTM要求综合监测，并要求偏离性能指标后按触发行动响应计划及时处理。Martabe金矿已有36个无线节点。 | 降雨、爆破、温度和长期形变叠加；偏远点位又要求少换电。自适应必须受工程上限约束，不能让算法越过安全阈值。 | 买方：矿山业主、尾矿设施负责人、监测集成商。优先级：高。法规驱动强，但认证和责任要求高。 |
| 施工振动与邻近资产保护 | 超过预警值即通知工程师；超过停工值则停工、调查、纠正并向监管方报告。 | 纽约公开监测方案使用0.2 in/s预警、0.5 in/s停工阈值；英国Sea Link方案采用5 mm/s预警、12.5 mm/s上限。 | 设备启停和工序变化使背景噪声快速变化，但法规硬上限不能自适应。机会是动态预警层与事件分类，而不是修改法定停工线。 | 买方：总包、爆破承包商、邻近资产业主、监测服务商。优先级：中高。项目预算明确，但多为短周期项目。 |
| 地震与震后快速评估 | 地震后自动唤醒、计算需求/损伤指标并排序检查对象，减少全量人工巡检。 | ShakeCast案例显示，在3,407座桥中检查14%即可找出约80%中度损伤桥梁；HayWired情景评估4,216座桥，其中2,734座超过0.1g。 | 事件极少、训练样本稀缺且后果很高。应采用保守边界和事件后评估；不宜把在线探索作为主卖点。 | 买方：交通部门、应急管理机构、大型设施业主。优先级：中。价值高但事件稀少、验证周期长。 |

## 2.4 自适应能力要求与量化指标

| 需求维度 | 固定阈值的限制 | 产品必须做到 | 试点可量化指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态基线 | 交通、风、温度、降雨、工序或爆破改变正常信号；同一固定阈值会在不同时间失效。 | 在不越过工程安全上限的前提下，按环境与近期数据更新预警阈值和持续时间。 | 分季节/工况的事件捕获率、每站点每月误报数、人工改阈值次数。 |
| 漏报与误报权衡 | 只压低误报会提高漏报；只追求捕获会造成无效派工和告警疲劳。 | 联合优化捕获率、误触发和后果权重；高后果场景保留硬阈值兜底。 | 真实事件捕获率≥95%；误触发较人工阈值下降≥30%；重大事件零漏报作为试点门槛。 |
| 能耗与数据预算 | 低阈值会增加高频采样、无线传输和换电；偏远矿山与边坡进场代价尤其高。 | 把能耗和数据量纳入目标函数，按剩余电量、通信质量和事件风险调整采样窗口。 | 每日能耗、每月上传数据量、预计电池寿命、每年现场换电次数。 |
| 多节点与相机联动 | 单点噪声容易误报，单节点波形又不足以判断事件位置和严重度。 | 首个节点触发后唤醒邻近节点与相机；用空间一致性决定升级或撤销告警。 | 联动延迟、同步误差、有效事件证据完整率、相机有效取证率。 |
| 可审计与安全边界 | 铁路、桥梁和尾矿告警会触发限速、停工或疏散，客户不能接受不可解释的自动漂移。 | 记录每次参数变化、原因和版本；工程师设硬上限、回退策略和人工锁定。 | 参数变更可追溯率100%；回退时间；未经批准越过安全边界次数为0。 |
| 少样本快速适配 | 撞击、滑坡和地震样本少，不能等大量事故发生后才训练。 | 部署前用历史数据/数字模型粗调，部署后小步更新；用保守先验限制探索。 | 达到目标性能所需事件数、上线调试天数、每次更新计算量；对比人工设参。 |

低优先级市场包括：市电供电并持续全量采集的系统；以缓慢沉降或温度趋势为核心的点位；背景稳定且长期无需调参的站点。这些场景中的触发节能和自适应增量价值有限。

## 2.5 市场需求证据

公开资料已证实事件及其损失。Network Rail报告显示，2024年4月至2025年3月全网记录1,666次桥梁撞击；相关成本包括桥梁检查、修复及列车延误赔偿。该证据支持高后果事件及时捕获的运营价值，但不直接用于推导本方案售价。

阈值问题有技术和商业双重证据。本项目已发表论文指出经验阈值在变化环境中存在漏触发、误触发和能耗之间的权衡；Senceive官方资料则明确提醒，阈值过低造成的频繁误报会降低用户对系统的信任。

少进场和长续航已经影响采购。Worldsensing加拿大尾矿坝案例把无需技术人员现场抄读、最长约10年电池寿命列为降本和降风险收益；其加拿大油砂案例还报告数据频率提高近40倍和一年内回本。两者均为厂商案例，应作为价值信号，而非独立审计后的节省。

触发后联动和事件取证已有真实产品需求。Senceive会联动同网节点、相机和响应级别；Resensys应用说明用应变阈值触发相机记录超载车辆。这证明客户需要可信事件证据，尚不能证明其愿为“自适应调参”单独付费。

## 2.6 损失承担者与采购决策者

采购链条必须拆开看：监测工程师是使用者，运维团队承受日常成本，资产业主或项目负责人通常才是预算决策者。产品必须同时让前者少干活、让后者少担风险。

| 角色 | 现在承担的损失 | 采购触发条件（待访谈验证） | 预算与付费单位（待报价验证） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁路、公路、桥梁或矿山业主 | 漏掉事件会带来检查、修复、运营中断及责任风险（Network Rail公开成本构成） | 近期发生撞击、超载、滑坡；新建监测项目；监管或保险要求提高 | 安全、风险或监测预算；按站点年费或固定价试点 |
| 运维与监测团队 | 误报告警复核、现场访问和换电（Worldsensing尾矿坝案例） | 误报已经造成无效派工；点位难进入；电池寿命不达标 | 运维预算；按节点年费或站点服务费 |
| 系统集成商与监测服务商 | 安装、配置和维护工时会影响项目成本（厂商案例报告工时下降40%）；“调参侵蚀毛利”仍需访谈验证 | 在运节点多、参数维护频繁、客户要求更高数据可用性 | 项目软件或研发预算；固件授权、软件开发包或转售分成 |
| 顾问工程师与技术负责人 | 工程师需要核验告警真假并决定是否进场、限速或停车（Senceive公开响应流程）；专业责任和实际金额需访谈 | 需要可审计的事件证据和统一的判断规则 | 项目专业服务预算；站点许可通常由业主批准 |

已有价值证据：Senceive公开的铁路边坡流程显示，告警可能逐级触发工程师核验、现场访问、限速，直至停车或谨慎放行。因此客户为“更可信的触发”付费，本质上是在减少漏报风险和无效响应，而不是购买一个算法名词。

成本侧也有直接信号。Worldsensing加拿大油砂案例称200多个节点把数据频率从每周人工读取提高近40倍，并在一年内收回投资；加拿大尾矿坝案例强调减少人员进场和最长约10年电池寿命。两者均为厂商案例，只能证明客户重视少进场、长续航和连续数据，不能直接证明客户会按同样价格购买本方案。

## 2.7 付费意愿验证方法

付费意愿验证应基于实际记录和带价方案。访谈需获取最近一次误报、漏报、换电或现场访问记录，并分别报价数据回放评估、限定节点固件试点及按站点或节点计费的年度许可。有效付费信号包括试点费用、成本共担或包含预算与时间表的合作意向书。

客户侧年度价值 = 少做的现场访问 + 节省的调参与复核工时 + 少发生的误报响应 + 风险调整后的事故损失下降 - 新增软硬件成本。其中事故损失下降只能作为概率项，不能写成保证节省。试点的付款门槛应是：真实事件捕获率不低于95%，误触发至少下降30%，并把节省换算成每站点每年的金额。

本节结论：SHM与工业状态监测均为优先级A；前者技术证据更强，后者事件频率与投资回报验证条件更好。

## 2.8 SATM年度客户价值与可收费范围估算

以下数字用于判断价值量级，不代表客户已确认的节省。所有假设须用客户日志、工单和报价替换。

| 价值项 | SHM：50节点/站点 | 工业：100测点 | 验证口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场与误报响应 | 4至12次现场访问×S$800至1,500；2至8次误报响应×S$1,000至3,000 | 12至48次误报响应×S$150至500 | 用报警记录、派工单和现场访问成本验证 |
| 调参与复核 | 40至120小时×S$60至100 | 80至240小时×S$60至100 | 用工程师工时和外包费率验证 |
| 数据、电池与维护 | S$1,000至6,000/年 | S$2,000至10,000/年 | 用通信账单、换电和维护记录验证 |
| 风险调整损失 | 事件概率下降0.1%至0.5%×损失S$200,000至1,000,000 | 减少停机1至4小时×S$1,000至5,000/小时 | 仅作概率价值，不得写成保证节省 |
| 收费边界 | 50节点×S$80至200/年 | 100测点×S$80至200/年 | 收费＝毛价值×10%至30%，且不超过节点价格上限；比例为报价测试假设 |

基准计算：SHM＝6×S$1,000＋80×S$80＋4×S$1,500＋S$2,500＋0.25%×S$500,000＝S$22,200/站点/年；工业＝24×S$250＋160×S$80＋S$5,000＋2×S$2,500＝S$28,800/100测点/年。

收费口径：年度收费取以下两者中的较低值：客户毛价值×10%/20%/30%；节点或测点数×S$80至200。价值分享比例是报价测试假设，须由带价试点验证。

| 场景 | 客户年度毛价值 | 可测试年度收费 | 客户扣费后净价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SHM：50节点/站点 | S$8,800至65,000；基准S$22,200 | S$900至10,000；基准S$4,400 | S$7,900至55,000；基准S$17,800 |
| 工业：100测点 | S$9,600至78,000；基准S$28,800 | S$1,000至20,000；基准S$5,800 | S$8,600至58,000；基准S$23,000 |

本节结论：SATM年度毛价值的示例基准为SHM站点约S$22,000、工业100测点约S$29,000；首轮年度等值报价宜从S$4,000至6,000测试，并用真实成本记录修正。

# 3. 跨行业竞品触发机制

## 3.1 跨行业产品与需求验证

自适应等级：L0＝固定阈值；L1＝按场景规则切换；L2＝离线模型或周期更新；L3＝依据现场反馈在线闭环优化（SATM目标）。

| 公司/产品 | 行业 | 触发机理 | 商业验证 | SATM机会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emerson AMS Wireless Vibration Monitor | 工业设备 | 电池无线监测；高频高分辨率波形按计划或按需获取，频谱上传。 | 官方称正常条件下电池约5年，证明高保真波形与续航需权衡。 | L0-L1｜未见节点根据误报/漏报反馈自动优化触发条件。 |
| Apple Watch Fall/Crash Detection | 医疗穿戴/移动安全 | 加速度计、陀螺仪和运动算法识别跌倒/碰撞；跌倒后约1分钟不动再升级求助。低功耗运动协处理器减少主SoC唤醒。 | Apple明确提示可能漏检或把高冲击活动误判为跌倒，证明错误权衡真实存在。 | L1-L2｜算法会按活动类型更新，但未公开个体在线闭环调参；监管与数据壁垒高。 |
| Monnit ALTA | 环境、设施、农业 | 用户在云端设置温湿度、气体、漏水、运动等阈值；越界后短信、邮件或语音告警。 | 80多类传感器、最长10年以上电池，证明跨行业阈值告警与低功耗需求。 | L0｜阈值和上报频率主要靠人工配置，适合SATM作为OEM增强模块。 |
| Milesight EM300-TH | 环境/冷链/建筑 | 周期采集；温湿度越过设定阈值时立即上传，恢复后才能再次触发。 | 阈值告警、LoRaWAN和最长10年电池已商品化。 | L0｜固定阈值，不公开在线适应环境与误报反馈。 |
| Bosch BMA400 | 穿戴、物联网、设备唤醒 | 低功耗加速度计用可配置唤醒阈值和超时计数，从低功耗模式切换到正常模式并中断主机。 | 在芯片层直接证明“哨兵传感器唤醒主处理器”是通用架构。 | L0｜只提供可配置硬件条件，不负责跨环境闭环优化。 |

## 3.2 基础设施与SHM竞品深入

| 公司/产品 | 监测对象 | 触发机理 | 触发后动作 | 人工配置环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Worldsensing Vibration Meter | 三轴加速度及其振动指标 | 节点先从4千赫兹原始信号计算峰值速度、峰值加速度或频谱等指标，再与设定阈值比较。技术页 | 越界后快速上报，并在本地保存相关原始波形 | 阈值、模式和上报周期由用户配置；未见在线自动寻优 |
| Worldsensing G7 Tiltmeter | 低功耗加速度计监测地震或地面运动 | 低功耗副传感器长期守候，检测到运动后唤醒主倾角测量；事件模式延迟低于2秒。发布资料 | 唤醒主传感器并发出实时事件告警 | 触发条件仍需预先设定 |
| Senceive InfraGuard | 倾角变化速度；典型突变阈值为每秒1度 | 倾角节点在现场持续判断旋转速度。超过阈值时，一个节点会叫醒同一网络内其他节点。官方机理说明 | 提高采样频率、立即上传、触发相机并发送告警；典型延迟1至5分钟 | 用户预设阈值和响应级别；官网也提醒阈值过低会造成误报 |
| Resensys Enhanced Strain Gauge | 桥梁应变突变 | 把应变变化与8至512微应变的用户阈值比较。任一节点越界，就无线通知其他节点同步突发采样。产品技术资料 | 多节点同步记录高采样数据，并可触发相机拍摄车辆 | 阈值由用户远程设置，需要在事件数量和电池寿命之间取舍 |
| Move Solutions DECK002-X | 桥面或接缝的动态位移 | 传感器持续读取位移，越过阈值即认定事件；缓存保留触发前12秒。用户手册 | 再记录20秒，以50赫兹形成32秒事件数据并无线发送 | 手册明确要求用户按场景设置阈值；低阈值事件多但更耗电 |
| Campbell Scientific CR9000 | 任意接入传感器、时间或人工按钮 | 高速采集器使用传感器输出、定时或人工命令作为触发条件，同时用循环缓存保留触发前数据。产品资料 | 触发后以最高每秒10万次采样保存高分辨率数据 | 规则灵活，但触发逻辑和阈值仍由工程师编程 |
| DewesoftX Triggered Storing | 原始值、平均值、均方根、最大/最小值或频谱 | 软件支持越过阈值、进入/离开窗口、脉冲持续时间和斜率等规则；还可设重新武装阈值抑制噪声反复触发。官方手册 | 保存触发前后数据块 | 触发规则很多，但参数仍靠用户设置，不面向低功耗节点自学习 |

竞品部署表明，固定阈值、事件前缓存、网络联动和相机联动均已形成实际需求；基础触发功能已属于市场通用能力。

竞品的共同局限是触发阈值仍依赖人工经验。Senceive和Move Solutions的公开资料均提及阈值过低引起误报增加和电池消耗的问题。

本项目的核心差异化能力是闭环参数优化：系统依据漏检、误触发及能耗反馈，自动更新阈值和持续时间。

本节结论：公开产品已证明事件触发、低功耗和告警需求，但依据现场反馈在线闭环优化触发参数的公开产品较少。

# 4. SATM通用工作机理

低功耗哨兵传感器一直醒着，只做简单事件筛查；高精度传感器、主处理器、相机或高功耗通信平时休眠。

哨兵传感器根据幅值、持续时间、变化率或多个信号的组合，判断是否值得唤醒主系统；输入可以是振动、声音、运动、生理或环境信号。

主系统醒来后记录高质量数据并判断刚才是有效事件、误触发还是可能漏掉的事件；不同行业使用不同验证标签。

反馈控制器把检测结果和能耗放在一起评分；贝叶斯优化用较少试验寻找更合适的阈值和持续时间。

部署前用数字孪生、历史数据或实验数据粗调，部署后用少量现场反馈微调；每个新行业都要重新定义事件、损失权重和安全边界。

| 现有证据 | 论文在LiftNode上验证：相对保守人工设参，兼顾漏检和误触发的综合评分约提高30%；相对穷举法，计算开销低100至1000倍。这说明算法值得进入场景化试点，但还不能直接等同于商业节省。 |
| --- | --- |

# 5. 模块化产品形态与嵌入式商业化

推荐形态是“软件定义触发模块”：低功耗协处理模块负责事件筛查、缓存、唤醒和受约束的参数自适应，宿主产品继续使用原有传感器、主控制器和4G/LoRa/BLE通信。硬件降低集成门槛，SATM Core SDK与配置、回放工具保留可扩展的软件收入。

## 5.1 产品边界与软硬件组合

| 产品层 | 交付内容 | 客户价值 | 收入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| SATM Core SDK | 可移植C/C++内核、硬件抽象层、目标函数与约束接口 | 可嵌入客户现有MCU；类似嵌入式SDK的交付方式 | 一次性集成费＋按设备许可＋维护 |
| SATM Edge Module | 低功耗MCU、环形缓存、时间戳、功率开关、ADC/GPIO/I²C/SPI/UART | 客户不必修改主板核心架构；模块输出唤醒、事件等级和证据摘要 | 模块销售＋随模块软件许可 |
| Host API | 类似通信模块命令集：配置、布防、读事件、反馈标签、更新与回滚 | 缩短OEM集成与测试周期，避免客户依赖内部算法细节 | 包含在SDK或模块许可中 |
| 配置与回放工具 | 导入波形/日志、复现实验、比较参数、生成签名配置包 | 参考Edge Impulse将模型编译为嵌入式C++的工具链形态 | 工程席位或年度订阅 |
| OEM生命周期服务 | 版本锁定、漏洞响应、长期维护、兼容性和验证报告 | 满足工业客户对可追溯版本与长期供货的要求 | 年度维护或企业合同 |

首版不建议自研芯片或集成无线电。无无线电模块可复用客户既有通信认证并降低供应链复杂度；待同一硬件在多个OEM形成稳定批量后，再评估SiP、LGA或定制芯片。

## 5.2 模块设计必须满足的八项门槛

| 设计门槛 | 必须做到 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 接口与集成 | 提供ADC、GPIO、I²C、SPI、UART及独立唤醒/电源控制；协议和引脚版本化 | 两周内接入两种宿主MCU；更换传感器只改驱动层 |
| 功耗与时延 | 模块待机功耗不超过宿主原基线的10%；唤醒时延不超过最短有效事件上升时间的10% | 逐状态测量功耗与延迟；参考Zephyr运行时设备电源管理 |
| 事件证据 | 保留可配置的触发前后环形缓存、统一时间戳、参数版本和事件原因 | 每个告警可复放并追溯到当时配置 |
| 受约束自适应 | 参数只能在OEM设定范围内更新；安全阈值、变化速率和最小样本数不可被学习过程突破 | 越界更新被拒绝；每次更新可解释、可审计 |
| 失效安全 | 支持旁路、看门狗、固定阈值降级模式和远程回滚；模块故障不得阻断宿主基本功能 | 断电、卡死、传感器异常和错误配置注入测试 |
| 安全与更新 | 安全启动、签名固件/配置、访问控制、版本回滚、软件物料清单和漏洞响应 | 欧盟《网络韧性法》明确覆盖单独销售的软硬件组件及更新责任 |
| 行业合规 | 基础模块只作辅助决策；医疗、汽车或安全仪表功能采用独立版本和验证边界 | 工业版本按IEC 62443-4-1安全开发生命周期留存证据 |
| 制造与生命周期 | 设计测试点、校准流程、序列号、器件替代规则和不少于目标客户寿命的维护计划 | 小批试产良率、温度/振动测试、变更通知和停产预案 |

## 5.3 现有产品形态与SATM的差异

| 产品 | 形态与已验证能力 | 与SATM的关系 | 可借鉴之处 |
| --- | --- | --- | --- |
| Syntiant NDP120 | 常开语音与多传感器融合处理器，面向电池受限设备 | 证明低功耗触发协处理器可形成芯片/模块产品；公开重点是推理，不是漏报、误报和能耗的现场闭环优化 | 协处理器边界、模型部署和主机唤醒 |
| QuickLogic EOS S3 | 传感器管理器、低功耗DSP、Cortex-M4及SPI/I²C/UART接口 | 证明分层常开感知与主处理器休眠具有OEM价值 | 多传感器接口、分层功耗和主机SPI接口 |
| Edge Impulse EON | 将模型编译为硬件优化的C++源代码 | 软件交付可覆盖多种MCU；SATM可沿用其部署思路但加入在线受约束调参 | 跨硬件编译、性能估算和开发者工具 |
| SensiML Toolkit/SDK | 数据采集、标注、建模、Knowledge Pack和C/C++ SDK | 证明软件工具＋嵌入式运行库是成熟产品形态 | 数据回放、事件分段、SDK与订阅组合 |
| Nordic nRF9160 SiP | 处理器、接口、电源、安全更新及认证整合为可嵌入SiP | 不是触发竞品，但说明模块成功依赖标准接口、预集成、安全和认证减负 | 模块文档、长期固件、第三方模块生态和认证清单 |

差异化不应表述为“又一个低功耗AI模块”。可销售的核心是：在OEM规定的安全边界内，根据现场反馈自动调整触发条件，并同时优化漏报、误报和能耗；该能力可交付为SDK，也可预装在模块中。

## 5.4 模块化形态的市场规模

模块化收入与现有软件授权TAM是替代关系，不能相加。估算先由软件授权价值反推兼容宿主产品收入，再计算模块、固件、工具权利和支持在宿主产品中的合计内容价值。

| 测算层级 | 保守 | 基准 | 积极 | 公式与含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有软件授权TAM | 830万美元 | 2,790万美元 | 6,620万美元 | 沿用第1节；收入归因比例1.3%/2.5%/4.0% |
| 兼容宿主产品收入 | 6.38亿美元 | 11.16亿美元 | 16.55亿美元 | 软件授权TAM÷对应收入归因比例 |
| 模块＋软件内容占比 | 3% | 5% | 8% | 包含模块、固件、工具权利和支持；属于报价与BOM访谈假设 |
| 全球模块化TAM | 约1,900万美元 | 约5,600万美元 | 约1.32亿美元 | 兼容宿主产品收入×内容占比；替代软件授权TAM，不与其相加 |
| 首个SHM年度新销售 | 约68万新元 | 约210万新元 | 约495万新元 | 1.05万/2万/3万节点×S$60/100/150＋OEM集成费；不含后续续费 |
| SHM安装基数年度软件维护 | 约21万新元 | 约60万新元 | 约150万新元 | 对应节点×S$20/30/50；只有续约后才形成经常性收入 |

市场含义：模块化全球年收入机会约1,900万至1.32亿美元，基准约5,600万美元；但硬件收入包含器件、制造、库存、质保和认证成本，不能按软件毛利理解。首发仍应选择基础设施或工业OEM，以S$60至150/节点的模块＋软件首年价格和S$20至50/节点/年的维护费进行带价验证。

推荐GAP交付物：一个SATM Core SDK、一块无无线电参考模块、一套配置/回放工具，以及在SHM和工业状态监测各完成一次OEM嵌入验证。首轮不以量产硬件收入为成功标准，而以集成周期、事件捕获率、误触发下降、能耗下降和带价意向验证产品边界。

# 6. 市场份额与部署规模口径

目前没有公开数据库把SATM或自适应触发单列为市场。它横跨基础设施、工业、医疗、环境和消费设备，因此不存在一个可信的统一销售额分母，也不能把任一行业玩家的部署量称为SATM市场份额。

可以比较分行业规模信号，但必须注明口径：基础设施看在运无线节点，工业看受监测资产和无线振动点位，穿戴设备看活跃设备与事件功能启用量，环境监测看事件型节点而非全部温湿度传感器。

后续应向各行业OEM和最终买方收集：在运设备数、事件型设备占比、每设备软件/固件收入、误报与漏报成本、续费率、认证要求和固件控制权。只有拿到同口径数据后，才能分别计算行业SAM并确定首发重点产品。

# 7. 市场验证与首发场景决策

| 阶段 | 重点工作 | 希望获得的证据 | 阶段性判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户发现 | 围绕SHM与工业状态监测开展针对性交流，并根据合作方可接触程度调整范围。 | 典型痛点、现有工作流、采购角色、预算来源及数据可得性。 | 识别优先场景和有继续交流意愿的潜在合作方。 |
| 场景证据 | 在允许条件下收集波形、报警日志、维护记录或代表性案例；必要时以公开、历史或模拟数据补充。 | 事件特征、误报与漏报情形、人工处理、能耗或通信限制。 | 判断现有证据是否足以支持进一步技术验证。 |
| 原型验证 | 在代表性场景演示SATM内核、参考模块或数据回放流程，并与客户现有触发方式比较。 | 检测效果、误触发、资源开销、集成难度及客户反馈的方向性变化。 | 确认技术适配性；具体指标依据基线、数据质量和场景风险确定。 |
| 商业讨论 | 与意向方讨论试点范围、集成边界、数据与知识产权安排，以及可接受的收费方式。 | 数据开放意愿、联合验证兴趣、内部审批路径、初步预算或非约束性反馈。 | 综合技术、数据和商业信号提出首发方向建议，并保留备选路径。 |

# 8. 结论与决策摘要

一句话结论：SATM具备跨行业技术价值，但GAP阶段应聚焦一个可嵌入、可报价、可验证的首发产品；推荐以Core SDK为核心、无无线电触发模块为集成载体，并通过SHM与工业状态监测的阶段性验证逐步收敛优先首发方向。

## 8.1 完整结论矩阵

| 汇报问题 | 核心结论 | 主要依据与限制 | 对GAP申请的含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术本质 | SATM根据现场反馈调整触发条件，同时约束漏报、误报和能耗。 | LiftNode实验中综合评分约提高30%；跨行业仍需重新定义事件和安全边界。 | 申请重点应是闭环触发优化能力，不是普通阈值报警。 |
| 产品形态 | Core SDK＋无无线电触发模块＋配置/回放工具。 | 硬件降低OEM集成门槛；软件内核、工具和维护形成可扩展收入。 | 首版不自研芯片、不集成无线电，先完成两个OEM嵌入验证。 |
| 目标市场 | 技术可覆盖基础设施、工业状态监测、医疗事件和环境监测。 | 四行业需分别验证事件比例、法规、固件权限和购买路径。 | 技术平台可以跨行业，首发产品必须聚焦一个行业和一个工作流。 |
| 首发候选 | SHM技术证据最强；工业状态监测更容易获得高频事件、日志和投资回报数据。 | 两者均为优先级A；医疗监管门槛高，环境市场预算较分散。 | SHM与工业并行开展客户发现，根据技术适配、数据条件和商业反馈逐步收敛首发方向。 |
| 客户与痛点 | 监测工程师需要少调参，运维团队需要少派工，业主需要降低漏报风险和无效响应。 | 公开案例证明客户重视连续监测、长续航、少进场和可信事件证据；付费金额仍需访谈。 | 销售表达围绕工单、现场访问、误报响应和风险成本，而不是算法名称。 |
| 客户价值 | 示例基准：50节点SHM站点约S$22,000/年；100测点工业场景约S$29,000/年。 | 数字由访问、工时、误报、维护和风险调整项构成，全部属于待客户记录校准的情景估算。 | 首轮年度等值报价从S$4,000至6,000测试，不把估算写成保证节省。 |
| 市场规模 | 软件授权TAM约830万至6,620万美元；模块＋软件TAM约1,900万至1.32亿美元。 | 模块估算由兼容宿主产品收入×3%至8%内容占比得到；占比为BOM和报价访谈假设。 | 两种变现形态不能相加；申请中建议同时呈现范围、公式和假设。 |
| 首个可服务市场 | SHM模块＋软件年度新销售约68万至495万新元，基准210万新元。 | 基于1.05万至3万节点、S$60至150/节点及OEM集成费；尚未获得客户订单。 | 作为近期SAM情景，不代表全部跨行业机会。 |
| 竞争格局 | 固定阈值、规则切换、事件缓存和低功耗协处理已商品化；现场反馈闭环优化公开较少。 | Senceive、Move Solutions、Syntiant、QuickLogic、Edge Impulse和SensiML分别验证需求或产品形态。 | 差异化必须落在受约束在线调参、可审计证据和OEM嵌入效率。 |
| 商业模式 | 模块销售提供进入渠道；设备许可、工具订阅、集成费和年度维护形成收入组合。 | 硬件收入包含器件、制造、库存、质保和认证成本，不能按软件毛利理解。 | GAP阶段先验证价格和集成周期，再决定长期以SDK还是模块为主。 |
| 主要风险 | 风险集中在跨行业迁移、真实标签不足、安全责任、客户固件权限、硬件毛利和销售周期。 | 当前市场比例、模块内容占比、价值分享比例及采购转化率均为模型假设。 | 报告中的数字必须由同一假设表维护，并在每轮访谈后更新。 |
| GAP交付与决策 | 形成Core SDK、参考模块和配置/回放工具原型，并在条件成熟的代表场景推进嵌入或联合验证。 | 评价指标依据客户现有基线、可获得数据和场景风险确定；商业证据可包括数据开放、联合验证兴趣、试点讨论或非约束性意向。 | 项目期内形成有依据的首发方向建议，并为后续产品化和量产决策保留调整空间。 |

## 8.2 建议汇报顺序

| 顺序 | 首先回答 | 建议重点 | 避免的表述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 痛点 | 为什么现有固定触发不够？ | 漏报、误报、能耗和人工调参之间存在真实成本权衡。 | 避免从算法名称或整个SHM市场开始。 |
| 2 产品 | 具体准备卖什么？ | Core SDK＋无无线电参考模块＋配置/回放工具，嵌入OEM现有产品。 | 避免同时承诺芯片、通信、云平台和多个行业成品。 |
| 3 市场 | 谁先付费、市场多大？ | 先讲SHM与工业首发候选，再讲软件TAM和模块化TAM及其计算公式。 | 避免把母市场、软件TAM和模块TAM相加。 |
| 4 证据 | 为什么相信客户会购买？ | 公开部署证据＋客户价值估算＋带价试点计划；明确哪些是事实、哪些是假设。 | 避免把论文性能提升直接等同于收入。 |
| 5 决策 | GAP资金解决什么不确定性？ | 利用项目周期形成可演示的嵌入式产品和阶段性市场证据，逐步明确优先首发方向。 | 避免在合作条件和客户证据尚未明确前承诺固定数量、刚性指标或量产时间。 |

申请策略建议：以“软件定义触发模块”为重点产品，以SHM和工业状态监测为两条验证线，根据技术适配、数据可得性和商业反馈逐步收敛首发方向；医疗、环境及消费场景保留为后续授权扩展。